丰都县生态环境局审查建设项目环评信息公示表

丰都县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年5月22日—2024年5月28日。环评文件查询方式http://www.cqfd.gov.cn/bm/sthjj/。反馈意见受理方式为电子邮箱：fdhbjjgk@163.com，传真：023-70708728，通讯地址：丰都县三合街道商业二路321号，邮编：408200。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶合板加工生产项目 | 丰都县兴义镇佛建路257号 | 重庆炎杰木材加工有限公司 | 重庆凌樾环保咨询有限责任公司 | 本项目租赁重庆先威智能科技有限公司闲置空地进行生产，建筑面积约2570m2，成年产2万立方米的胶合板生产线1条；并配套建设一般固废暂存间、危险废物暂存间、生化池、废气处理装置等环保工程；给水、供配电及生化池等工程均依托已建设施，不提供食宿。 | 施工期： 废水：施工期产生的废水由施工废水和生活污水两部分组成。施工废水：主要为施工机械、场地运输车辆的冲洗废水，施工废水经隔油沉淀处理后回用于施工作业，不外排。生活污水：本项目不设置施工营地，施工人员住宿餐饮依托周边商户，对环境的影响小。 废气：对施工场地、运输道路等区域采取洒水降尘措施，易起尘原辅料采用篷布遮盖，设置车辆冲洗设施，确保车辆不带泥出场；加强施工机械维护保养，选用优质燃料，减少机械的尾气污染物排放，减轻施工扬尘和施工机具尾气排放对大气环境的影响。 噪声：尽量采用低噪声设备；可固定的机械设备如空压机、发电机等安置在施工场地临时房间内；动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作；合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工；施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小。 固废：施工期固废主要为建筑垃圾、生活垃圾和装修垃圾；施工土方：本项目所在地地势平坦，在建设过程中产生的挖方量较少，可全部回填利用，不产生多余弃方，土石方可在场区内平衡；建筑垃圾：建筑垃圾运送至园区指定填埋场处理；生活垃圾：本项目不设置施工营地，施工人员住宿餐饮依托周边商户，统一收集后交由环卫部门处理；装修垃圾：装修垃圾收集后由施工方统一清运处理，施工期固体废物经妥善处理后对环境影响小。 服务期： 废气： 切割废气收集（设备自带收集措施）后，经风机抽风）进入“袋式除尘器”处理，然后由一根15m高排气筒（编号为：Q1）排放； 粘胶废气、热压废气在热压机、粘胶机上方设置集气罩，废气经风机抽风进入“干式过滤器+活性炭吸附装置”处理，然后由一根15m高排气筒（编号为：Q2）排放； 蒸汽发生器废气经“水喷淋+干式过滤器+袋式除尘器”处理后，经1根8m排气筒（Q3）排放。 废水：本项目产生过程中产生的蒸汽发生器排水与生活污水排入生化池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经污水管网排入水天坪污水处理厂，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标后排入长江。 噪声：采用建筑隔声，使用低噪设备，定期对设备进行维护、保养，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准。 固体废物：一般固体废物暂存于一般固废暂存间，定期交由环卫或物质回收单位；危险危废分区暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置，生活垃圾收集后交由环卫处理。对环境影响较小。 环境风险：危废暂存间采取“防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐”措施；液态危险废物采用专用桶盛装，底部设置托盘；保证储存的液态原料全部发生泄漏时能够被拦截在托盘内，并设置明显标识；在原料库房液体物料盛装容器下方设置托盘等，企业采取本次评价提出风险防范措施和应急控制措施后，其环境风险处于可接受水平。 | 县发改委备案 | 无 |