丰都县生态环境局审查建设项目环评信息公示表

丰都县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年11月4日—2024年11月10日。环评文件查询方式http://www.cqfd.gov.cn/bm/sthjj/。反馈意见受理方式为电子邮箱：fdhbjjgk@163.com，传真：023-70708728，通讯地址：丰都县三合街道商业二路321号，邮编：408200。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渝都铝业原矿堆场及产品包装配套项目 | 重庆市丰都县龙孔镇玉溪村2组 100号 | 重庆市特铝物流有限公司 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 项目为氧化铝主厂区配套的铝土矿原矿堆场以及氧化铝产品包装项目，主要建设内容为破碎站、筛分站、铝土矿原矿堆场、氧化铝仓以及办公楼、食堂、宿舍、机修车间等。占地面积337334m2，建筑面积157444.2m2，总投资68000万元，环保投资3000万元。 | （1）废气 ①粗筛机、细筛机粉尘收集后经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。 ②粗破机、细破机粉尘收集后经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放 ③铝土矿进料转运系统粉尘收集后经布袋除尘器处理后分别由3根40m高排气筒排放。 ④铝土矿出料转运系统粉尘收集后经布袋除尘器处理后分别由4根15m高排气筒排放。 ⑤氧化铝产品转运系统粉尘收集后经布袋除尘器处理后分别由5根30m高排气筒排放。 ⑥氧化铝仓为封闭式结构，仓顶粉尘经密闭收集管道收集后，经布袋除尘器处理后分别由12根53m高排气筒排放 ⑦包装机粉尘收集后经布袋除尘器处理后分别由12根15m高排气筒排放 ⑧食堂油烟设置高效油烟净化装置处理后引至食堂楼顶排放。 ⑨各产尘环节设置密闭收集管道或集气罩，并配备布袋除尘设施。铝土矿原矿堆场设置为封闭式钢结构堆场，整体设置高压喷雾降尘装置。 （2）废水 设置生化池，处理规模200m3/d，食堂废水经隔油处理后，与生活污水一并经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入龙孔河。 （3）噪声 选用低噪声设备，主要生产设备设置减震基座，风机加装消声器，合理布局，建筑隔声。采取措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固体废物 新建危险废物贮存库，建筑面积20m2，危险废物贮存库的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，采取封闭，防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，并设置渗出液收集设施。危险废物经暂存后交由有资质单位处置。设置一般固废贮存库，建筑面积50m2，采取做好“防渗漏、防雨淋、防扬尘”，设置标识标牌，一般工业固废分类收集后，外售物资回收单位综合利用。设垃圾桶收集生活垃圾，由环卫部门定期清运处置。 （5）土壤、地下水保护 采取分区防渗措施，重点防渗区为危险废物贮存库，防渗层的防渗技术要求等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。一般防渗区主要为油品库、柴油油箱区、铝土矿堆场、破碎站、筛分站、机修车间其他区域、综合仓库、初期雨水池等。防渗技术要求等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。简单防渗区为综合楼、食堂、宿舍、厂区地面等，采取一般地面硬化措施。 | 县发展改革委备案 | 该环评文件形式为报告表 |