丰都县生态环境局审查建设项目环评信息公示表

丰都县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年11月18日—2024年11月24日。环评文件查询方式http://www.cqfd.gov.cn/bm/sthjj/。反馈意见受理方式为电子邮箱：fdhbjjgk@163.com，传真：023-70708728，通讯地址：丰都县三合街道商业二路321号，邮编：408200。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰都县智慧生态生猪产业项目—三元镇青杠垭村养猪场 | 丰都县三元镇青杠垭村三社 | 重庆丰都农业科技发展集团有限公司 | 重庆重大建设工程质量检测有限公司 | 建设单位收购在建的“界牌养殖场”完善平面布局扩大规模实施丰都县智慧生态生猪产业项目-三元镇青杠垭村养猪场，建设4栋育肥舍及生产管理用房等配套设施，达到生猪年存栏量4800头，年出栏生猪9600头规模。项目总投资1060万元，环保投资120万元，占总投资11.32%。 | （1）大气环境影响及措施 育肥舍粪污日产日清、强化消毒措施，优化饲料结构和合理调整饲料组分，定期喷洒微生物除臭剂；设置风机机械通风，风机出口安装除臭水帘。异位发酵舍采用密闭阳光棚，废气收集经喷淋除臭装置除臭后，通过风机墙无组织排放；定期喷洒微生物除臭剂。均质池加防雨棚，定期喷洒微生物除臭剂。应急柴油发电机废气排烟管道引至室外排放。食堂油烟经油烟净化器处理后，引至楼顶排放。采取以上措施后能确保废气达标排放，对大气环境影响小。 （2）地表水环境影响及措施 设置容积不低于960m3均质池，采用“异位发酵床”工艺，养殖场全量粪污在发酵处理后废弃垫料外售生产有机肥使用，实现资源化利用；无外排。项目实施对水环境影响小。 （3）噪声影响及措施 噪声源通过采取隔声、设备减振及消声等综合措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，噪声贡献值小，对周边环境影响小，因此声环境影响可接受。 （4）固体废物影响及措施 采用“异位发酵床”工艺，养殖场全量粪污在发酵处理后废弃垫料外售生产有机肥使用，实现资源化利用。病死猪设置专用的冻柜进行冷冻暂存，再交无害化处置。危险废物收集暂存于危险废物暂存点，定期交有资质单位处理。固体废物严格按照上述措施处理处置和利用后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染。 （5）环境风险影响 项目建成后涉及风险物质为柴油、甲烷、硫化氢、氨等，其中甲烷、硫化氢、氨均无组织排放不存储，柴油储存量与临界量比值Q远小于1，风险潜势为I；场区采取分区防渗，修建1座容积不小于640m3应急池，加强运行管理、设置备用电源等措施，环境风险可接受。 | 县发展改革委备案 | 已按要求开展公众参与，项目公示期间未收到信函、传真、电子邮件或电话等方式，反映与本项目环境影响有关的意见和建议。 |