丰都县生态环境局审查建设项目环评信息公示表

丰都县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年11月28日—2024年12月4日。环评文件查询方式http://www.cqfd.gov.cn/bm/sthjj/。反馈意见受理方式为电子邮箱：fdhbjjgk@163.com，传真：023-70708728，通讯地址：丰都县三合街道商业二路321号，邮编：408200。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东方希望重庆水泥有限公司骨料生产线改造项目 | 重庆市丰都县湛普镇世坪村5组 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 重庆浩源弘环保工程技术有限公司 | 本项目租用重庆市丰都县湛普镇世坪村5组部分地块作为建设用地，总占地面积为63243m2，建设破碎筛分生产线，配套建设辅助工程、储运工程、环保工程等，建成后年产砂石（骨料）1500万吨，石粉（≤0.075mm）约150万吨，0-3mm砂石约348万吨，5-15mm碎石400万吨,15-25mm碎石400万吨,25-31.5mm碎石200万吨。项目总投资11748万元，其中环保投资1088万元。年工作时间330天，实行三班制，每班8小时。全厂劳动定员20人，不设员工食堂。 | 一、废气 1、除土筛分、卸料废气：设置1台布袋除尘设施，密闭收集筛分机上方的含尘废气，处理后通过15m高1#排气筒排放。 2、投料废气、给料废气、粗碎废气：2条给料—初筛—粗碎生产线设备上方的含尘废气分别经密闭收集，通过2台布袋除尘设施处理，处理后经15m高2#、3#排气筒排放。 3、骨料中碎区（二级破碎废气）：2条破碎生产线设备上方的含尘废气分别经密闭收集，通过2台布袋除尘设施处理，处理后通过15m高4#、5#排气筒排放。 4、骨料筛分及整形区（一级筛分废气、骨料整形废气）：3条骨料筛分及整形生产线设备上方的含尘废气分别经密闭收集，通过3台布袋除尘设施处理，处理后分别通过15m高6#、7#、8#排气筒排放。 5、成品筛分区（二级筛分废气）：3条成品筛分生产线设备上方的含尘废气分别经密闭收集，通过3台布袋除尘设施处理，处理后分别通过15m高9#、10#、11#排气筒排放。 6、选粉制砂区（三级破碎废气、三级筛分废气、选粉废气）：3条选粉—筛分—破碎生产线设备上方的含尘废气分别经密闭收集，通过3台布袋除尘设施处理，处理后分别通过15m高12#、13#、14#排气筒排放。 7、皮带廊道抑尘设施：皮带传输廊道设置密闭彩钢外罩，转运点废气经就近工序的二级布袋除尘器处理后达标排放。 8、厂区抑尘设施：在厂区路面实行硬化处理，成品库及散装机装车区上方设置雾炮机喷水雾抑尘，厂区道路进行洒水逸尘。 二、废水 厂区内生活废水通过厂区内自建一体化废水处理设施处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084—2021）用于周边农田灌溉，主要工艺为“水解酸化+曝气+沉淀”，处理能力为8m3/d。食堂及住宿废水依托东方希望铜矿山石灰岩矿区内污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084—2021）后用于周边农田灌溉。 三、噪声 采用低噪声设备，合理布局设备位置，对设备采取隔声、减振等措施；加强设备日常维修保养。采取措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 四、固体废物 1、在厂区内设置一般固废暂存点，面积250m2，暂存沉淀池及冲洗池沉渣、除尘器收尘等，收集后外送物资回收单位。 2、本项目机修维护会产生少量废机油、废机油桶、废含油棉纱和抹布，直接依托东方希望铜矿山石灰岩矿区现有危废贮存库收集暂存产生的危险废物。 3、公司不新增员工，不新增生活垃圾产排，利用现有垃圾收集措施，交环卫部门统一处置。 五、地下水和土壤污染防护措施 项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则进行分区防控，项目具体地下水污染防治措施如下：重点防渗区主要为危废贮存库，防渗性能要求不低6.0m厚渗透系数不低于1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。一般防渗区为一般固废暂存间，防渗性能要求不低1.5m，厚渗透系数不低于1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。简单防治区为除以上重点污染防治区、一般防渗区外均为简单防渗区，需要进行地面硬化处置。 | 县发展改革委备案 | 无 |