丰都县武平镇人民政府

关于印发《武平镇2021年地质灾害防灾减灾

方案和突发性地质灾害应急预案》的通知

各村（居）委、镇级各部门：

为切实做好我镇2021年地质灾害防灾工作，确保人民生命财产安全。经镇政府同意，现将《武平镇2021年地质灾害防灾减灾方案和突发性地质灾害应急预案》印发你们，请结合实际认真贯彻执行。

丰都县武平镇人民政府

2021年4月9日

（此件公开发布）

武平镇2021年地质灾害防灾减灾方案和

突发性地质灾害应急预案

为避免和有效防治地质灾害，将地质灾害的危害降到最低限度，确保人民生命财产安全，特制定本预案。

一、武平镇地貌特征及主要地质灾害类型

武平镇位于丰都县长江南岸，距县城62公里，海拔650-1980米，境内坡高山陡、沟深谷窄，全年多大雨、暴雨等集中降雨过程，故境内自然地质灾害平凡，具有数量大，分布广、危害大等特点，历年来发生的地质灾害事件，给我镇经济建设和人民群众生命财产安全造成了巨大损失。

武平镇地质灾害多以滑坡、岩崩、泥石流为主，诱发因素主要是自然因素和人为因素。异常暴雨、持续降雨等自然因素，乱砍滥伐及不合理乱采山石等人为因素，使我镇地质灾害的发生呈逐年增多的趋势。

二、诱发地质灾害的规律

据资料分析，地质灾害主要受暴雨分布情况的影响和控制，地质灾害大多发生在4—10月，5—8月最为集中。当降雨时间较长并伴随多次连续大暴雨时，滑坡就容易发生。

我镇地质灾害就历年发生时间上看，依然都发生在汛期，主要受暴雨天气的影响大，一般只要当日降雨量超过历年平均降雨量10%的，就可能有大量滑坡产生，因此在这种大暴雨及持续降雨天气，各村社、各部门应加强监测及预警工作。

三、我镇地质灾害的分布情况

（一）石马河流域易发区

该区域主要地质灾害点有铁匠岭滑坡（监测责任人：马晓菊）现处于不稳定状态，在汛期特别应加强监测及预警工作的力度。

（二）董家河流域易发区

该区域主要灾害点有蜂子山滑坡（监测责任人：陈大昌）、郭教滑坡（监测责任人：廖远志）和土地湾滑坡（监测责任人：刘明龙）特别是蜂子山滑坡涉及78户，247人，149间房屋，灾情严重，危害巨大，应特别加强监测及预警工作的力度。

（三）周大湾易发区

该区域主要地质灾害点有高湾滑坡（监测责任人：黄艳）、金竹林滑坡（监测责任人：罗成发）

其余地区各村社应本着对人民高度负责的精神，在汛期来临前对本区域进行一次彻底的排查，在汛期也不能存在麻痹大意的思想，要加强对地质灾害的监测及预警工作。

（四）雪玉山易滑区

该区域主要灾害点有水口湾滑坡（监测责任人：肖正奎），应特别加强监测及预警工作力度。

- （五）百集山易滑区

该区域主要灾害点有五家坡滑坡（监测责任人：马康泽），应特别加强监测及预警工作力度。

四、2021年地质灾害防灾措施

（一）建立健全地质灾害全测全防网络

地质灾害危害性大，与人民生产生活、生命财产安全息息相关，各村、各社必须高度重视，应将其纳入日常工作常抓不懈，各村村主任、各社社长为地质灾害防治与监测的第一责任人，负责本辖区内地质灾害监测工作

1.地质灾害的日常监测（包括滑体长宽、裂缝大小、沉降高度）。

2.简单治理（包括在滑体后缘开挖排水沟，滑体内开挖树枝状排水沟，封填拉张裂缝等应急措施）。

3.编制本辖区内各灾害点的应急抢险预案（包括灾害点的基本情况、危害对象、预警信号、人员财产疏散路线等）。

4.组建应急抢险队伍（帮助险情发生时人员和财产向安全地点转移）。

（二）实行汛期汇报和值班制度

各村、镇级各部门在汛期（4-10月），应建立24小时昼夜值班制度，加强地质灾害点的监测，地质灾害发生后，所在村、社必须在1小时内将受灾信息报告（联系电话附后）。

- 场镇的防灾措施

- 由刘鹏负总责，许勇、曾庆辉、蒋一波、林方延、陈小红具体负责，派出所、国土所、村建环保站、农服中心、卫生院全体职工组成应急抢险队伍，主要加强对场镇北侧危岩及沟谷水系的巡回检查和监测，注意疏通过街涵洞及北侧三条溪沟排水，一旦发现险情，采取鸣锣（或用喇叭喊）等信号示警。场镇河南侧和信用社小沟以西的居民向卫生院转移，由中学、卫生院、老干所负责组织抢险；信用社小沟和粮站小沟之间的居民向政府转移，由经济发展办、国土所、村建环保站、农服中心负责组织抢险；粮站小沟东侧的居民向粮站转移。

（四）主要矿山防灾措施

由各矿法人代表、矿长、安全矿长、和技术负责人负责，着重加强矿山斜坡、高陡边坡、危岩的经常性检查，和矿渣堆积体的检查，组建群测群防体系和应急抢险队伍。

（五）做好地质滑坡易发区内群众的转移安置

镇国土、村建等相关部门要大力支持，相互配合，指导各村规划安全居住建房区域，广泛动员地质滑坡易发区内的群众转移至安全地域内建房居住，方便滑坡易发区内的农户集中建房，搬迁至安全区域。

五、部门职责

（一）国土资源所职责

负责地质灾害的日常巡查，落实具体监测人，作好监测记录；核实、统计地质灾害点的基本情况，处理灾害点的问题，遭遇地质灾害发生时，按地质灾害速报要求，及时上报；负责地质灾害的应急调查，上报镇政府和县规划和自然资源局。

（二）财政所职责

及时筹集、调度救灾资金，确保救灾资金及时足额到位，落实地质灾害防治专项资金，并监督专项资金的合理使用。

（三）镇经发办职责

地质灾害发生后负责粮、物、药品等物质筹集和发放。

（四）派出所职责

负责灾区治安防范和安全保卫工作，打击各种违法犯罪活动；保护重要目标的安全，维护灾区交通秩序，保障抢险救灾工作顺利进行。

（五）镇卫生院职责

灾害发生后，及时抢救伤员，防治疫病散发，组织购买药品等急需物品。

（六）村组职责

协助乡镇政府落实地域内地质灾害（隐患）点的群测群防工作，接受当地政府和上一级主管部门的指导和监督；贯彻落实区县和乡镇地质灾害防治方案和预案；及时传送地质灾害预报信息，协助乡镇政府确定群测群防监测责任人和监测人；开展群测群防监测工作并对监测工作进行检查、督促。定人、定点、定时进行对地域内地质灾害（隐患）点进行巡查和检查，上报监测情况；负责督促检查监测设施保护和监测点记录上报工作；落实突发性地质灾害的抢险救灾工作。

（七）监测人职责

负责地质灾害（隐患）点的定时、定量监测工作宏观巡查工作；责监测设施的保护与管理，并做好监测工具和仪器的使用和保管工作；认真做好监测记录和巡查记录，定期上报监测资料，同时做好原始记录和保存；紧急情况时，及时发布预警信号疏散危险区内的群众，协助政府做好抢险救灾工作。

六、地质灾害应急机构

镇政府成立突发性地质灾害应急工作指挥部，下设应急办公室和工作组。镇突发性地质灾害应急工作指挥部办公室在镇党政办。

联系电话镇党政办：70660008

武平国土所：13996833567